思考题：

1.若要测量处于溶解状态下的高锰酸钾的吸收光谱，请简述具体的实验操作步骤及原理。

实验应先用纯溶剂作参比，测量其光谱作为背景；再测量高锰酸钾溶液的光谱；最后将二者相减（或仪器自动扣除），即可得到高锰酸钾的纯吸收光谱。

2.请阐述光栅光谱仪的基本工作原理。

 光栅光谱仪利用衍射光栅对入射复合光进行色散分光，依据不同波长光衍射角度不同（满足光栅方程），将光按波长空间分离，再经聚焦系统成像于探测器上，从而获得各波长对应的光强分布，实现光谱测量。

3.请比较吸收型滤光片与干涉型滤光片在工作原理及光谱特性上的主要差异。

吸收型滤光片通过材料选择性吸收实现滤波，通带宽、边缘缓、稳定性好、成本低；干涉型滤光片基于多层膜干涉效应实现选频，通带窄、边缘陡、选择性高、透过率高但对角度和温度敏感。前者适用于一般波段分离，后者适用于精密光谱选择